ОТЧЁТ

по обработке навигационных данных (второй датасет)

Комплексирование БИНС и СНС, фильтр Калмана 15-го порядка

Программа imitator (копия newformat) выполняет счисление БИНС с коррекцией фильтром Калмана. Решение — tools/result.txt, эталон СНС — tools/reference.txt, вектор ошибок фильтра — tools/errors.txt. Ошибка на графиках: Калман − GPS (для углов — Калман − истинные углы из angle.data).

# 1. Исходные данные

Навигационные данные взяты с Google Drive:

https://drive.google.com/file/d/1pox9GSTWwSeGekAxN1-u2y8ycIR2mtac/view?usp=sharing

Архив dataset_1786981733. Файлы скопированы в newformat/data/raw/. Использованы три файла измерений:

| Файл | Что берём | Роль в программе |
| --- | --- | --- |
| imu0/imu.data | гироскопы wx, wy, wz (рад/с); акселерометры ax, ay, az (м/с²) | счисление БИНС и выставка |
| gps0/gps.data | широта, долгота, высота; скорости vx, vy, vz | эталон положения и скорости |
| state_ground_truth0/angle.data | истинные углы roll, pitch, yaw (рад) | эталон ориентации |

Время в файлах записано как ЧЧ:ММ:СС.дробь (например 00:00:00.006000128). Длительность записи около 704 с. Маршрут — квадрат с набором высоты примерно от 124 м до 273 м. Стартовые координаты GPS: широта 47.64147°, долгота −122.14017°, высота 123.64 м. Время автономной выставки — 120 с.

Чтение изменено только под этот формат: время переводится в секунды, IMU внутри программы приводится к прежнему виду time, wx…wz, ax…az. Алгоритм Калмана тот же, что в исходной программе.

Предсказание фильтра выполняется на каждом такте ИМУ. Полная коррекция ins::correct() — при появлении нового кадра GPS (на этой записи около 6 Гц). Дополнительно на спокойных участках работает коррекция тангажа и крена по акселерометру.

# 2. Результаты: графики

## 2.1. Калман и GPS на одних осях

Рисунок 1. Сравнение решения Калмана и эталона. Синяя линия — программа (result.txt), оранжевая — GPS / истинные углы.

| График | Что видно |
| --- | --- |
| Долгота, широта | квадрат полёта; синяя линия почти совпадает с оранжевой |
| Высота | стоянка ~124 м, набор до ~273 м; в конце Калман чуть выше GPS |
| Vn, Vh, Ve | скорости север / вертикаль / восток; эталон ступеньками, на разворотах выбросы |
| Курс | на прямых участках близко к эталону; на углах квадрата GPS ступенька, Калман запаздывает |
| Тангаж, крен | Калман около 0°; эталон после ~400 с скачет к ±180° |

Подписи +4.764e1 и −1.2213e2 — общая часть широты 47.64° и долготы −122.13°, которую matplotlib вынес с оси.

## 2.2. Горизонтальная траектория

Рисунок 2. Вид сверху: широта–долгота. Оранжевый контур — GPS, синий — Калман.

Квадрат — маршрут летательного аппарата. Три стороны синяя линия почти совпадает с оранжевой. На восточной стороне Калман уходит внутрь квадрата (ошибка по востоку до ~5 м). Это главный качественный результат: траектория узнаваема и в целом сопровождает GPS, расхождение локальное.

## 2.3. Ошибки Калман − эталон

Рисунок 3. Ошибка решения относительно эталона. Линия у нуля — совпадение с GPS/углами.

Каждый график — разность «программа минус эталон» по времени:

линия у нуля — совпадение с эталоном;

выше нуля — Калман больше эталона;

ниже нуля — Калман меньше эталона.

| График | Смысл |
| --- | --- |
| Ошибка север / восток | промах по горизонтали, м |
| Ошибка высоты | промах по высоте, м |
| Ошибка Vn, Vh, Ve | промах по скорости, м/с |
| Ошибка курса, тангажа, крена | промах по углам, град |

До ~400 с ошибки положения малы (доли метра). На облёте квадрата, особенно после ~500 с, ошибка севера доходит до −4 м, востока — до 5 м, высоты — до 2 м. Скорости портятся на тех же разворотах (выбросы Vn до 4 м/с). Ошибка курса на прямых участках около нуля, на углах — всплески до 170° из‑за запаздывания относительно ступеньки эталона.

Плоские участки ошибки тангажа и крена около ±180° — это не «переворот» БИНС. Эталон angle.data после ~400 с переходит на ±180°, а решение Калмана остаётся около 0°, что согласуется с акселерометром на горизонте.

## 2.4. Вектор состояния фильтра Калмана

Рисунок 4. Вектор ошибок фильтра Калмана x после коррекции по СНС. dN, dE — ошибки широты и долготы, переведённые в метры.

Это не ошибка «Калман − GPS» с рисунка 3, а внутренний вектор x фильтра: на сколько фильтр предлагает поправить номинал в момент кадра СНС. После коррекции ошибки вливаются в номинал и обнуляются, поэтому масштаб малый: dN и dE в пределах метра, высота — доли метра, ba и bg — единицы 10⁻⁴…10⁻³. Всплески около 500–600 с совпадают с разворотами квадрата.

В начале записи dpsi ≈ −17°: это расхождение курса выставки (−16.7°) с эталоном. Фильтр сразу вливает эту поправку, дальше ошибка курса в x держится около нуля до манёвров.

# 3. Численные ошибки (RMSE)

RMSE — среднеквадратичная ошибка Калман − эталон за весь полёт (по меткам времени GPS). Чем меньше, тем ближе решение к эталону. «Макс. |e|» — наибольший модуль ошибки на записи.

| Величина | RMSE | Макс. ¦ошибка¦ |
| --- | --- | --- |
| Север, м | 0.56 | 3.89 |
| Восток, м | 0.78 | 4.96 |
| Горизонт, м | 0.96 | 5.86 |
| Высота, м | 0.56 | 2.00 |
| Vn, м/с | 0.26 | 3.75 |
| Vh, м/с | 0.10 | 0.77 |
| Ve, м/с | 0.27 | 2.65 |
| Курс, град | 20.76 | 171.04 |
| Тангаж, град | 85.47 | 180.68 |
| Крен, град | 86.02 | 184.49 |

Положение. RMSE по горизонту 0.96 м, по высоте 0.56 м. Максимумы 2–6 м приходятся на восточную сторону квадрата и развороты после ~500 с. Для данной записи это устойчивое сопровождение GPS.

Скорость. Вертикальная компонента спокойная (RMSE 0.10 м/с). Горизонтальные Vn и Ve имеют выбросы 2.5–4 м/с на разворотах: эталон меняется ступенькой, БИНС интегрирует ИМУ непрерывно.

Курс. RMSE 21° в основном из‑за запаздывания на углах квадрата и из‑за начальной выставки. На прямолинейных участках синяя и оранжевая линии близки.

Тангаж и крен. RMSE ~85° и максимум ~180° нельзя читать как плохую выставку. На графике сравнения эталон после ~400 с уходит на ±180°, Калман остаётся около 0°. Разница почти 180° даёт огромный RMSE. Возможные причины: скачок эталона через разрез ±π, иной порядок углов Эйлера в angle.data или другая привязка СК тела. По акселерометру на стоянке крен и тангаж Калмана близки к нулю — это физически правдоподобно.

# 4. Способы уменьшить ошибки

По графикам ошибки разной природы: часть — реальная погрешность БИНС, часть — эталон и единицы измерения. Их нужно уменьшать по отдельности.

## 4.1. Что сейчас даёт ошибку

Положение (RMSE около 1 м, до 6 м на восточной стороне). Квадрат в целом держится. Уход на одной стороне — накопление после разворотов: курс запаздывает, скорость на повороте врёт, интеграл уводит траекторию.

Скорости (выбросы 2–4 м/с). GPS меняется ступенькой, БИНС — непрерывно. На угле квадрата инновация скорости большая, фильтр дёргает решение.

Курс (RMSE около 21°, пики до 170°). Выставка дала −16.7° вместо примерно 0°. На прямых фильтр подтягивает курс к angle.data. На развороте эталон скачет, гироскоп крутит плавно — отставание.

Тангаж и крен (RMSE около 85°). Это почти наверняка не «самолёт перевернулся». Калман держит около 0° (так и должен горизонт по акселерометру). Эталон после ~400 с прыгает на ±180°. Пока эталон не поправить, RMSE углов не уменьшится никаким фильтром Калмана.

## 4.2. Что делать, по убыванию пользы

1. Починить эталон углов (самое дешёвое для RMSE тангажа и крена). Разворачивать углы (unwrap), чтобы не было скачка ±180°. Проверить порядок Эйлера и систему координат в angle.data относительно тела (X вперёд, Y вверх, Z вправо). Не кормить фильтр pitch/roll из angle.data, пока конвенция не совпадает: у нас они уже почти выключены огромным R, но курс из того же файла всё ещё измерение.

2. Не тянуть курс к эталону на манёвре. Сейчас ins::correct() берёт курс при каждом новом GPS. На развороте лучше поднимать R курса, когда |ω| большое, или вовсе не измерять курс, пока гироскоп «шумный»: курс оставлять гироскопу, GPS — только координаты и скорости. Иначе фильтр пытается догнать ступеньку и портит и курс, и скорости.

3. Адаптивный шум измерений GPS. Сейчас R постоянный (около 5 м, 0.1 м/с, 1°). На стоянке GPS можно доверять сильнее, на развороте — слабее. Тогда не будет острых пиков Vn и Ve.

4. Проверить оси скоростей в gps.data. Файл даёт vx, vy, vz, а программа считает это Vn, Vh, Ve. Если в датасете ENU (восток–север–верх) или скорости в связанной СК, фильтр всё время «исправляет» не ту компоненту — типичный источник ухода на одной стороне квадрата.

5. Рычаг антенны GPS и синхронизация. ИМУ и GPS разнесены, время у них разное. Нулевое удержание GPS (держим прошлый кадр до нового) даёт ступеньки. Интерполяция GPS на момент ИМУ и учёт lever arm уменьшают и скорость, и метры на карте.

6. Выставка. Оценить не только ba, но и bg; дольше стоять или чуть покачать. Стартовый dψ ≈ −17° сейчас сразу выливается в фильтр — лучше начать ближе к истинному курсу.

7. Расширить модель, если пунктов 1–6 мало. 15 состояний знают только смещения ba и bg. Нет масштабных коэффициентов гироскопа/акселерометра и перекоса осей. На длинном квадрате это даёт медленный уход по одной стороне.

8. Не путать «ошибку фильтра x» с «ошибкой относительно GPS». На графике состояния вектор x после коррекции обнуляется, поэтому там доли метра. Реальная ошибка траектории — на графике «Калман − GPS». Уменьшать нужно её, а не амплитуду x.

Практически для этой записи порядок такой: сначала unwrap и система координат углов, затем не корректировать курс на повороте, затем проверить оси vx, vy, vz. Эти три шага бьют в то, что видно на рисунках: ±180° на тангаже и крене, пики курса и скоростей и изгиб восточной стороны квадрата.

# 5. Выводы

Данные с Google Drive (https://drive.google.com/file/d/1pox9GSTWwSeGekAxN1-u2y8ycIR2mtac/view?usp=sharing) обработаны программой imitator в каталоге newformat.

ИМУ — imu.data, эталон координат и скоростей — gps.data, истинные углы — angle.data.

Горизонтальная траектория Калмана повторяет квадрат GPS. RMSE по горизонту 0.96 м, по высоте 0.56 м. Локальный уход — на восточной стороне квадрата (до ~5 м).

Коррекция по СНС выполняется на каждом новом кадре GPS (~6 Гц на этой записи); предсказание фильтра — на каждом такте ИМУ.

Основные расхождения — запаздывание курса и скоростей на разворотах. Большие RMSE тангажа и крена связаны со скачком эталона к ±180°, а не с тем, что решение БИНС «перевернулось».

Чтобы уменьшить ошибки: сначала поправить эталон углов (unwrap, система координат), не корректировать курс на манёвре, проверить оси скоростей gps.data. Далее — адаптивный R, синхронизация GPS/ИМУ, оценка bg на выставке.