Руководство по vo_final

Как запускать, что настраивать и на каком принципе всё построено

Результат на реальном полёте, сверенный с записью GPS

| Ошибка | Путь | Счёт | Загрузка ядра |
| --- | --- | --- | --- |
| 20,6 м — 0,70 % пути | 2,9 км за 607 с | 26,7 с на весь полёт | 3,9 % |

Программа берёт видео с камеры, смотрящей вниз, и восстанавливает путь аппарата в метрах. Результат пишется в том же виде, что и GPS-трек, поэтому его можно подставить вместо GPS в другие проекты.

1. Запуск

Нужны opencv-python и numpy. Необязательно: matplotlib для графиков, scipy для уточнения существенной матрицы и файлов .mat, opencv-contrib-python для детекторов BRISK, KAZE и FREAK.

# самое частое: видео и высота съёмки в метрах

python vo_final.py --input полет.mp4 --altitude 330

# высота меняется в полёте — берём её из файла по кадрам

python vo_final.py --input полет.mp4 --altitude-file height.csv

# папка с кадрами или маска вместо видео

python vo_final.py --input frames/ --altitude 330

python vo_final.py --input "frames/*.png" --altitude 330

# сравнить связки — диагностика, по умолчанию НЕ запускается

python vo_final.py --input полет.mp4 --mode compare

# что доступно в этой сборке OpenCV

python vo_final.py --list

| Режим | Что делает | Когда нужен |
| --- | --- | --- |
| vo | Одна траектория первой связкой из ALGORITHMS. | Обычная работа. Умолчание. |
| compare | Прогоняет несколько пар кадров каждой связкой и меряет точки, соответствия, инлаеры, покрытие и время. | Выбор связки под новый материал. На траекторию не влияет — результаты никуда не переносятся. |
| trajectories | Строит траекторию каждой связкой из списка. | Сравнить методы на всём маршруте. |
| all | compare, затем trajectories. | Исходный порядок MATLAB-проекта. Долго: с KAZE и SIFT это часы. |

Если ключи не задавать, программа возьмёт значения из раздела 1 в начале файла — там собраны все настройки с пояснениями.

2. Принцип

На каждом обрабатываемом кадре ищутся особые точки, каждой считается описание окрестности, и соответствия между двумя кадрами находятся сравнением описаний. По соответствиям оценивается движение, шаги складываются в траекторию.

Движение описывается подобием в плоскости кадра: поворот вокруг оптической оси, единый масштаб и сдвиг — четыре параметра вместо пяти у полной трёхмерной модели. Для надирной съёмки ровной местности это точное описание, а не упрощение: сцена там действительно плоская и перпендикулярна оси камеры.

Отсюда же берётся масштаб. Отрезок длиной L метров на земле занимает L·f/H пикселей, где H — высота, f — фокусное расстояние. Обратная формула переводит пиксели в метры, и траектория выходит метрической — в отличие от эпиполярных методов, где монокулярная камера даёт только направление переноса.

3. Адаптивный выбор кадров

Это главное отличие от предыдущих версий и главный источник скорости.

Качество определяется не числом пропущенных кадров, а тем, на сколько процентов ширины кадра сместилась сцена между двумя обработанными кадрами.

Таблица 1 — ошибка к GPS при разном относительном смещении сцены

| Смещение сцены | Ошибка | Что происходит |
| --- | --- | --- |
| 1–2 % ширины кадра | 42–55 м | сигнал тонет в шуме, шагов слишком много, ошибка копится на каждом |
| 5–15 % | 21–25 м | рабочая область |
| 23 % | 32 м | перекрытие теряется, сопоставление рассыпается |

Смещение зависит сразу от скорости, высоты, фокусного расстояния и частоты кадров, поэтому фиксировать его в кадрах бессмысленно: подобранный на одной съёмке шаг на другой окажется вне рабочей области. Программа фиксирует не шаг, а цель по смещению — 10 % ширины кадра — и подстраивает шаг обратной связью:

шаг(k+1) = шаг(k) · цель / измеренное_смещение

с демпфированием и ограничением сверху и снизу. Полетел быстрее или ниже — шаг уменьшился сам. Поднялся выше — вырос. На проверочном полёте регулятор сошёлся к шагу 40 и держал смещение 9,9 % при цели 10 %.

Второй контур — по угловой скорости: разворот теряет перекрытие быстрее, чем движение вперёд, поэтому он режет шаг независимо от смещения. Третий — аварийный: если сопоставление не удалось, шаг делится пополам и берётся кадр ближе.

Почему это ещё и быстро. На спокойном участке шаг большой, и кадров обрабатывается мало. Весь полёт — 545 шагов вместо 3646 при постоянном шаге 5. Один кадр стоит дороже (45 мс против 33), но их в шесть с половиной раз меньше.

4. Основные настройки

Таблица 2 — полный список в разделе 1 файла, каждый параметр с пояснением

| Параметр | По умолчанию | Что делает |
| --- | --- | --- |
| ALTITUDE_SOURCE, ALTITUDE_VALUE | 'const', 100.0 | Высота съёмки. 'const' — числом, 'file' — из файла по кадрам, 'scale' — выводится из изменения масштаба сцены (оценка, не измерение). От высоты напрямую зависят путь и скорость. |
| SCALE_CORRECTION | 1.0 | Поправка масштаба. Оставить 1.0, если высота и фокусное расстояние заданы верно. Порядок калибровки — в разделе 5. |
| MOTION_MODEL | 'similarity' | Модель движения: плоская, 'homography' или 'essential'. Последняя нужна для наклонной съёмки и рельефа. |
| ALGORITHMS | 'ORB-ORB' | Связки детектор-дескриптор — один параметр на все режимы. Подробнее в разделе ниже. |
| FRAME_SELECT, TARGET_SHIFT_PCT | 'adaptive', 10.0 | Выбор кадров. 'fixed' возвращает постоянный шаг из FRAME_STEP. |
| ENABLE_ROTATION_CROP | True | Обрезка краёв кадра на поворотах. Даёт заметный выигрыш на разворотах. |
| OSD_MASK | [] (пусто) | Прямоугольники вшитой в кадр телеметрии. Заполнять только если она есть: лишние прямоугольники отнимают полезную площадь кадра. |
| MAX_FEATURES | 1500 | Сколько точек оставлять после отбора. Поднимать при слабой текстуре. |

Выбор связок особых точек

За выбор отвечает один параметр ALGORITHMS, и читается он одинаково во всех режимах. Раньше параметров было два, и они молча противоречили друг другу — это убрали.

| Значение | Что получится |
| --- | --- |
| None | Все связки, доступные в этой сборке OpenCV. |
| 'FAST-FREAK' | Только эта связка. |
| 'ORB-ORB, FAST-FREAK' | Две связки. В режиме vo возьмётся первая. |
| ['ORB-ORB', 'SIFT-SIFT'] | То же самое списком. |

Имя пишется целиком: ORB-ORB, FAST-FREAK, SIFT-SIFT, BRISK-BRISK, KAZE-KAZE, Harris-FREAK, SURF-SURF. Разделитель — запятая, регистр не важен.

Имя связки — это пара: детектор ищет точки, дескриптор их описывает. У большинства связок обе роли исполняет один алгоритм (ORB-ORB), но не у всех: FAST только находит точки, а описывает их FREAK.

| Режим | Что берётся |
| --- | --- |
| --mode vo | первая связка списка |
| --mode compare | все перечисленные, для сравнения |
| --mode trajectories | все перечисленные, по траектории на каждую |

Из командной строки то же самое задаётся ключом --algorithm: -a FAST-FREAK или -a "ORB-ORB,SIFT-SIFT". Запрос связки, которой нет в сборке OpenCV, — ошибка со списком доступных, а не молчаливый пропуск.

5. Калибровка масштаба

Если высота и фокусное расстояние известны точно, поправка не нужна. На практике фокусное обычно неизвестно, и программа берёт приближение 0,9·max(ширина, высота) — оно может ошибаться в разы.

Порядок калибровки по одному полёту с GPS:

Прогнать видео с SCALE_CORRECTION = 1.0 и реальной высотой.

Сравнить пройденный путь с путём по GPS за тот же отрезок.

Отношение «истинный путь / посчитанный» и есть SCALE_CORRECTION.

Значение переносится на все съёмки той же камерой с тем же объективом — оно зависит от оптики, а не от полёта.

Что дала калибровка на проверочном материале. Сверка с GPS дала масштаб земли 1 px = 0,062 м. При высоте 330 м это означает фокусное расстояние около 5300 px — узкоугольный объектив с полем зрения порядка 21°, а не 1728 px, которые даёт приближение 0,9·max(Ш, В).

Рабочая настройка для этой камеры: ALTITUDE_VALUE = 330, SCALE_CORRECTION = 0.327. При ней подобранный по GPS масштаб равен 0,991 — расхождение меньше процента.

Заодно объяснилась эмпирическая поправка 1/4 в main.py: там принято фокусное 1280 px, полученное из объектива 8,8 мм и матрицы 13,2 мм, а реальное вчетверо больше. Высота 330 м там была указана верно — компенсировался именно объектив.

6. Что получается на выходе

Таблица 3 — файлы результата

| Файл | Содержимое |
| --- | --- |
| trajectory.csv | Основной результат: координаты в метрах, высота, скорость, курс, поворот за шаг, смещение сцены, выбранный шаг, число соответствий и инлаеров, статус. |
| vo_track_gps.csv | Тот же трек в формате GPS: время, широта, долгота, высота, скорость, курс. Подставляется вместо GPS-файла в другие проекты. |
| trajectory_xy.png, trajectory_3d.png | Графики траектории. |
| console_log.txt | Всё, что печаталось в консоль, включая сводку по шагу и режиму поворота. |
| trajectory.mat | Координаты и повороты для MATLAB. |
| matches/ | Несколько картинок с соответствиями для визуальной проверки. |

7. Если что-то идёт не так

Таблица 4 — типичные неполадки

| Признак | Причина и что делать |
| --- | --- |
| Путь систематически короче или длиннее известного | Неверен масштаб. Проверить высоту, затем откалибровать SCALE_CORRECTION по разделу 5. |
| Скорость близка к нулю на ровном участке | Не заполнена OSD_MASK. Точки на вшитой телеметрии неподвижны, и робастная оценка объявляет их инлаерами. |
| В логе too_few_matches или мало инлаеров | Слабая текстура или смаз. Поднять MAX_FEATURES, попробовать SIFT, проверить резкость исходника. |
| Шаг всё время упирается в минимум | Сцена почти не смещается — слишком высоко или медленно для такой частоты кадров. Поднять FRAME_STEP_MAX. |
| Траектория ползёт вбок на прямых участках | Накапливается ошибка курса. Проверить обрезку на поворотах и не стоит ли SHIFT_FROM = 'median' вместе с ней — это сочетание занижает путь. |
| Статус ambiguous_pose | Выбрана эпиполярная модель на плоской сцене. Вернуть 'similarity'. |
| Ошибка «Неизвестная связка ... в ALGORITHMS» | Опечатка в имени. Допустимы полные имена (ORB-ORB) и короткие (ORB); список выводится в самой ошибке. |
| Хочется понять, куда уходит время | Ключ --profile печатает разбор по этапам конвейера. |

8. Как проверить на своём материале

Один полёт с записью GPS даёт сразу три вещи: значение SCALE_CORRECTION, реальную точность в метрах и уверенность, что настройки подходят вашей съёмке.

Сверка делает поправку на то, что запись GPS обычно начинается не одновременно с видео: сдвиг по времени подбирается перебором, треки совмещаются поворотом и переносом, после чего считается среднеквадратичное расхождение.

Граница проверенного. Всё измерено на одном полёте: высота 330 м, скорость около 5 м/с, спокойная съёмка с одним резким разворотом. Адаптация шага на низковысотном динамичном полёте ещё не проверена — именно ради этого случая она и сделана, но подтверждения пока нет.